ПРИЕМКА КВАРТИРЫ

Инвентарь: уровень, отвес, рулетка, уголок, маркеры или мелки, зажигалка, лист бумаги, телефон, фонарь, влажные салфетки, бутыль с водой, тряпка, складной табурет

Вначале:

- отсутствие следов строительного мусора, строительного процесса;

- высота потолков, размеры комнат в плане, соответствие фактической планировки договору;

Входная дверь

- уровень и геометрия (дверь открытая на 45 градусов стоит без движения)

- качество монтажа рамы (примыкание и крепление к стене, вибрации при закрывании)

- работоспособность и наличие механизмов

- целостность глазка

Стены:

- расположение внутренних перегородок соответствует планировке;

- отсутствие ниш не соответствующих планировке;

- отсутствие сколов,  сквозных отверстий, трещин, щелей, торчащей арматуры;

- угол между стенами 90 градусов по всей длине;

- отклонения в геометрии комнат;

Пол и потолок

- строго параллельны по отношению друг к другу;

- примыкание внутренних перегородок к потолку без сквозных отверстий;

- без наплывов и разводов от протечек, в т.ч. и под радиаторами отопления;

- отсутствие сквозных отверстий в местах прохода инженерных сетей;

- наличие гидроизоляции под стяжкой и демпферной ленты по периметру, в местах примыкания стяжки к стене;

- проверка отметок пола (перепад уровня пола);

Дверные проемы

- соответствие планировке;

- отсутствие отклонений по ширине, высоте, геометрии (замеры в нескольких местах);

- перемычки – наличие, качество монтажа;

Окна

- целостность стеклопакетов (царапины, трещины, внутренние пятна, пузырьки воздуха) – помогут влажные салфетки;

- наличие всех штапиков и уплотнительных резинок;

- герметичность (вставляем лист бумаги между окном и рамой и пробуем его вытащить);

- ручки (наличие, плавный ход, режимы проветривания);

- отсутствие пустот и сквозных отверстий между стеной и рамой;

- проверка вертикального уровня окон и дверей (особенно балконных);

Радиаторы, отопление

- горизонтальный уровень;

- расстояние от стены: 3-5 см;

- расстояние от пола: 7-12 см;

- расстояние от подоконника: 5-10 см;

- термоголовки – наличие и их работа без излишней жесткости;

- трубы без вмятин от ударов, царапин и т.д.;

- счетчик, пломбы, паспорт, дата производства, фото показателей;

- кран и канализация для слива системы при ремонтных работах (в нише установки счетчика);

Вентиляция

- открыть окна в режим проветривание

- проверка с помощью зажигалки (затягивает ли пламя в вентканал)

Канализация и водоснабжение

- наличие канализационной  трубы с тройником для присоединения отводов

- на трубе нет сколов, трещин, вмятин

- проверка работы крана на воду (вводной) и запорной арматуры

- счетчик, пломбы, паспорт, дата производства, фото показателей

Электричество, слаботочные сети

- соответствие места и аккуратность установки щитка

- наличие автоматических выключателей

- розетки и точки освещения

- кабельные каналы для ввода слаботочных сетей

- датчик пожарной сигнализации

- звонок (кнопка и провода)

- домофон (ввод)

ВСЕ ОТКЛОНЕНИЯ И ДЕФЕКТЫ НОМЕРУЕМ МАРКЕРОМ, ФОТОГРАФИРУЕМ  И ВНОСИМ В ДЕФЕКТНУЮ ВЕДОМОСТЬ